GDS-71022, GDS-71042, GDS-71062, GDS-71102 осциллографы цифровые запоминающие

- Полоса пропускания 20, 40, 60 и 100 МГц - Количество каналов 2 Макс. частота дискретизации: 250 МГц, эквив. 25 ГГц - Объем памяти 4 Кбайт на канал - Автоматические и курсорные измерения - Режимы растяжки, самописца и XY - Синхронизация по длительности импульса и ТВ - Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256) - Память: 15 осциллограмм, 15 профилей - Интерфейсы: USB 2.0 для управления - Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти - Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью Характеристики; Параметры; GDS-71022; GDS-71042; GDS-71062; GDS-71102. Канал вертикального отклонения; Число каналов; 2; 2; 2; 2. Полоса пропускания (-3 дБ); 0...20 МГц; 0...40 МГц; 0...60 МГц; 0...100 МГц. нет; Ограничение полосы пропускания. Коэф. отклонения (К откл.); 2мВ/дел...5В/дел (шаг 1-2-5). Погрешность установки К откл.; ±3%. Входной импеданс; 1 МОм (± 2%) / 16 пФ. Время нарастания; ≤ 14 нс; ≤ 8,75 нс; ≤ 5,8 нс; ≤ 3,5 нс. Макс. входное напряжение; 300 В (DC + AC пик, до 1 кГц). Диапазон смещения; ± 0,4 В - при 2 мВ/дел...50 мВ/дел ± 4 В - при 10 мВ/дел...500 мВ/дел ± 40 В - при 1 В/дел...5 В/дел. Режимы работы; Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инверитированный, канал 1 и 2. Математика; +, -, БПФ. Канал горизантального отклонения; Коэф. развёрстки (К разв.); 1 нс/дел...10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел - 10 с/дел. Погрешность установки К разв.; ± 0,01%. Режимы работы; Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y. Синхронизация; Источники синхросигнала; Канал 1, канал 2, сеть, внешний. Режимы запуска развертки; Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), пред- (20 дел) и послезапуск (1000 дел), по фронту, по длительности импульса (20 нс... 10 с), задержанный (100 нс... 1,3 мс), по событию (2...65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 12 В). Связь входа синхронизации; ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь AC, связь DC. Чувствительность синхронизации; 0...25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц - 60/100: 1,5 деление или 15 мВ. Аналого-цифровое преобразование; Разрешение по вертикали; 8 бит. Частота дискретизации; 250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции). Эквив. частота дискретизации; 25 ГГц. Длина записи; 4 кБ. Пиковый детектор; 10 нс. Режимы работы; Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2/.../256). Курсорные измерения; Функции; ∆U; ∆T. Дополнительные возможности; Функции по вертикали; U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин.. Функции по горизонтали; f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения. Интерфейс; USB, SD. Автоустановка; В/дел, с/дел, (разрешение 320x240). Режим X-Y; X - кан 1; Н - кан 2; разность фаз < 3 до 100 кГц. Внутренняя почта; Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей. Общие данные; ЖК-дисплей; Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8x10 дел, (разрешение 320x240). Напряжение питания; 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор). Габаритные размеры; 140 х 142 х 310 мм. Масса; 2,5 кг. Комплект поставки; Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2).