| Модель преобразователя | Е1854ЭЛ |
| --- | --- |
| Входной сигнал | 0...0,5 А, 0...1 А, 0...2,5 А, 0...5 А, 0...125 В, 0...250 В, 0...500 В, 75...125 В, 150...250 В |
| Пределы основной погрешности | ±0,5% |
| Рабочий диапазон температур | От -40°С до +50°С |
| Степень защиты | IP50 |
| Монтаж | DIN-рейка 35мм |
| Интерфейс | RS485 (Мodbus RTU) - основной, для передачи данных |
| Скорость передачи данных | 4800, 9600, 19200, 38400 бит/с. |
| Настройка параметров (перепрограммирование)через интерфейс | - дискретный выход - параметры интерфейса RS485 (Мodbus RTU) - параметры аналоговых выходных сигналов |
| Аналоговый выход (класс точности 0,5) | Количество: 0, 1 Диапазоны: 0...5 мА; 0...20 мА; 4...20 мА |
| Дискретный выход | Постоянное напряжение: 300 В; 100 мА Переменное напряжение: 200 В; 100 мА |
| Максимальная перегрузка по входному сигналу | 150%, длительность - 2 часа |
| Время установления выходного аналогового сигнала, не более | 0,5 с |
| Параметры питания | - 220ВУ, от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока - 230В, от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц; - 12ВН (12+6/-3) В постоянного тока - 24ВН (24+12/-6) В постоянного тока |
| Мощность потребления от цепи питания, не более | 6,0 В•А |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Средний срок службы | 20 лет |
| Средняя наработка на отказ | 200000 часов |
| Габариты , мм (вес, кг) | 24 х 111 х 116 ( <= 0.3) |