| Характеристики. Диапазон измерений; Fluke 62 MAX; от -30 °C до 500 °C (от -22 °F до 932 °F). Fluke 62+ MAX; от -30 °C до 650 °C (от -22 °F до 1202 °F).. Точность; Fluke 62 MAX; Погрешность при считывании ±1,5 °C или ±1,5% в большую сторону от -10 °C до 0 °C: ±2,0 от -30 °C до -10 °C: ±3,0. Fluke 62+ MAX; Погрешность при считывании ±1,0 °C или ±1,0% в большую сторону от -10 °C до 0 °C: ±2,0 от -30 °C до -10 °C: ±3,0.. Время реакции (95%); Fluke 62 MAX; <500 мс (95% от показаний). Fluke 62+ MAX; <300 мс (95% от показаний). Спектральная чувствительность; 8 – 14 ìêì. Коэффициент излучения; от 0,10 до 1,00.. Оптическое разрешение; Fluke 62 MAX; 10:1 при 90% энергии. Fluke 62+ MAX; 12:1 при 90% энергии.. Разрешение дисплея; 0,1 °C (0,2 °F).. Повторяемость показаний; Fluke 62 MAX; ±0,8% показания или <±1,0 °C (2 °F), выбирается большее из значений. Fluke 62+ MAX; ±0,5% показания или <±0,5 °C (1 °F), выбирается большее из значений.. Питание; Элемент питания АА.. Время работы батареи; Fluke 62 MAX; 10 часов с включенным лазером и подсветкой. Fluke 62+ MAX; 8 часов с включенным лазером и подсветкой.. Физические характеристики; Вес; 255 г (8,99 унций). Габариты; 175 x 85 x 75 мм (6,88 x 3,34 x 2,95 дюймов). Рабочая температура; от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F). Температура хранения; от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) без батарейки. Рабочая влажность; от 10 % до 90 % без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F). Рабочая высота над уровнем моря; 2000 метров над средним уровнем моря. Высота над уровнем моря при хранении; 12 000 метров над средним уровнем моря. Степень защиты; IP 54 на IEC 60529. Испытание на падение; 3 метра. Вибрация и удар; IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс. Электромагнитная совместимость; EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006.. Стандарты и одобрение государственных органов; Соответствие; EN/IEC 61010-1: 2001. Лазерная безопасность; FDA и EN 60825-1 класс II.... |  |
| --- | --- |