## Основные технические характеристики LXP-1

| Диапазон измерений освещенности, лк | от 1 до 400000 |
| --- | --- |
| Предел допускаемой суммарной относительной погрешности, % | ±8,0 |
| Составляющие погрешности измерения освещенности: |  |
| - погрешность нелинейности функции отклика, %, не более | ±3 |
| - погрешность, вызванная отклонением относительной спектральной чувствительности фотометрической головки от относительной спектральной световой эффективности, %, не более | ±6 |
| - косинусная погрешность в диапазоне от 0 до 85° , %, не более | ±4 |
| Разрешение измерителя: |  |
| 0..400,0 люкс 0..40,00 фк | 0,1 |
| 400..4000 люкс 40..400,0 фк | 1 |
| 400..4000 люкс 400..4000 фк | 10 |
| 4000..400000 люкс 4000..40000 фк | 100 |
| фк — фут кандел 1 фк = 10,76 люкс; 1 Клюкс = 1000 люкс; 1 Кфк= 1000 фк |  |

## Дополнительные технические характеристики

| габаритные размеры: |  |
| --- | --- |
| - блок обработки сигналов, мм, не более | 205 х 70 х 45 |
| - головка фотометрическая, мм, не более | 115 х 60 х 35 |
| - соединительный кабель, мм, не менее | 900 |
| - в упаковке, мм, не более | 380 x 280 x 94 |
| масса измерителя: |  |
| - блок обработки сигналов, кг, не более | 0,320 |
| - головка фотометрическая, кг, не более | 0,09 |
| - в упаковке, кг, не более | 1,5 |
| фотоприемник | кремниевый фотодиод и фильтр спектральной чувствительности |
| рабочая температура и влажность | 0°С … 40°С (32°F… 104°F) и 0%…80% |
| температура и влажность хранения | -10°С…50°С (14°F…140°F) и 0%...70% |
| память отдельных результатов | 99 ячеек |
| память регистратора | 16000 значений |
| дисплей | 3-3/4 знака ЖК 40 сегментная шкала |
| частота дискретизации | 1,3 раза/с |
| элементы питания | батарея 6LR61 9В (1 шт.) |