- Температура

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C (±1 Digit) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Разъем для подключения зонда | 3 x соединение (NTC) |

Наверх

- Измерение давления

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 50 бар |
| Погрешность | ±0,5 % полн. шкалы (±1 Digit) |
| Разрешение | 0,01 бар / 0,1 psi |
| Разъем для подключения зонда | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Перегрузка (отн.) (низкое давление) | 52 бар |
| Перегрузка (отн.) (высокое давление) | 52 бар |
| Низкое давление (отн.) | 50 бар |
| Высокое давление (отн.) | 50 бар |

Наверх

- Измерение вакуума

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | -1 ... 0 бар |
| Погрешность | 1 % полн. шкалы |
| Разрешение | 1 гПа / 1 мбар / 500 микрон |

Наверх

- Общие технические данные

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Класс защиты | IP42 |
| Гарантия | 2 года |
| Ресурс батареи | approx. 40 h (w/o illumination) |
| Тип дисплея | LCD |
| Рабочие среды под давлением | ХФУ; ХФУ; N; H2O; CO2 |
| Предустановленные хладагенты | R409A; R413A; R417A; R406A; R401B; R427A; R503; R408A; R290; R1234yf; R410A; R416A; R22; R402B; R407A; R744 (только в разрешенном диапазоне измерений до 50 бар); R401A; R502; R438A; R507; R434A; R123; R718 (H2O); R422A; R422B; R437A; R422D; R402A; R134A; R407C; R227; R12; R424A; R420A; R414B; R421B; R421A; R600A; R600; R404A; R411A |