| Количество каналов измерения | 1 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения | от –40 …до +55°С |
| Основная абсолютная погрешность | ±(0,5+0,003ǀТǀ*) |
| Разрешающая способность: - измерителя-регистратора - ПО | 0,1 0,06 |
| Объём памяти, максимальный | 520 тыс.значений |
| Суточная точность хода таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напр.3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |

*Т – температура контролируемой среды, °С

| Период регистрации | Время заполнения памяти | Время жизни элемента питания при температуре** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плюс 23°С | минус 40°С |
| 1 с | 140 сут. | 215 сут. | 7 мес. |
| 10 с | 60 сут. | 294 сут. | 10 мес. |
| 1 мин | 360 сут. | 351 сут. | 2,6 года |
| 1 час | 50 лет | 3,1 года | 2,7 года |